# 6 Eksen Robot Kol Web Simülatörü

## Nihai Gereksinim Dokümanı (SRS v1.0)

## 1. Amaç

Bu sistemin amacı:

- 6 eksenli robot kolunun dijital ikizini (digital twin) oluşturmak

- Kinematik, hareket ve kontrol davranışlarını simüle etmek

- Gerçek robot sistemleri (Arduino / ROS / PLC) öncesinde doğrulama ortamı sağlamak

## 2. Kapsam

Sistem aşağıdaki yetenekleri kapsar:

- 3D robot simülasyonu

- Joint ve Cartesian kontrol

- Forward / Inverse Kinematics

- Trajectory planning

- Hedefe gitme (Otomatik ve Manuel)

- Gerçek zamanlı animasyon

- Limit ve güvenlik kontrolü

## 3. Sistem Mimarisi

### 3.1 Genel Yapı

- Frontend (ana sistem)

  - WebGL tabanlı render

  - UI + kontrol + simülasyon loop

- Teknoloji tercihi

  - 3D motor: Three.js

  - UI: React / Vanilla JS

- Opsiyonel Backend

  - Senaryo kayıt

  - Veri saklama

## 4. Robot Modeli

### 4.1 DOF

- 6 eksen (6 DOF)

- ABB’nin IRB 120 modeli ile aynı şekilsel özelliklerde

### 4.2 Joint Limitleri (Zorunlu)

Eklemlerin açısal hareket limitleri

j1: -130.0, 130.0
  j2: -80.0, 130.0
  j3: -170.0, 74.0
  j4: -270.0, 270.0
  j5: -130.0, 130.0
  j6: -360.0, 360.0

uygulma ilk açıldığında robot kolun eklem açıları

j1: 0
  j2: -78.0 
  j3: 73.0
  j4: 0
  j5: 0
  j6: 0

değerlerinde olmalı ve Home pozisyonuna git denildiğinde yine bu eklem açılarına dönmeli.

Start Pozisyonu iserobot kolun eklem açıları

j1: 0
  j2: 0
  j3: 0
  j4: 0
  j5: 0
  j6: 0

değerlerinde olmalı ve Start Pozisyonuna git denildiğinde yine bu eklem açılarına gitmeli.

### 4.3 Link Parametreleri

- Link uzunlukları tanımlanabilir olmalı

- DH parametreleri desteklenmeli

## 5. Fonksiyonel Gereksinimler

### 5.1 3D Görselleştirme

Sistem:

- Robotu gerçek zamanlı render etmeli

- Kamera:

  - Orbit

  - Zoom

  - Pan

Ek:

- Grid

- XYZ eksenleri

- Işık + gölge (endüstriyel görünüm)

### 5.2 Joint Kontrol

Kullanıcı:

- Her ekseni ayrı kontrol edebilir

- Slider / numeric input ile açı girer

Sistem:

- Limit dışına çıkışı engeller (hard clamp)

- UI’da uyarı verir

### 5.3 Forward Kinematics (FK)

Sistem:

- Joint açılarına göre:

  - End-effector pozisyonu hesaplar

  - XYZ + orientation gösterir

### 5.4 Inverse Kinematics (IK)

Sistem:

- Hedef pozisyona göre joint açılarını hesaplar

- Birden fazla çözüm olabilir

Zorunlu:

- Limit dışı çözümler elenir

- Çözüm yoksa:

  - “Unreachable pose” hatası

### 5.5 Trajectory Planning

Desteklenir:

- Joint interpolation

- Linear (Cartesian) interpolation

- her step için kalkış hızı, hareket hızı ve duruş hızı verilebilmeli

- default hareket hızı 60 olmalı, 0 ve 100 arasında ayarlanabilmeli

- default kalkış hızı 20 olmalı 0 ve 100 arasında ayarlanabilmeli

- default duruş hızı 20 olmalı 0 ve 100 arasında ayarlanabilmeli

Parametreler:

- Hız

- Süre

- Step resolution

Zorunlu:

- Her step → limit kontrolü

### 5.6 Animasyon

- Akıcı hareket (60 FPS hedef)

- Play / Pause / Stop

- Timeline desteği

### 5.7 Otomatik Hedef Takibi (Tracking)

#### 5.7.1 Tanım

Robot, hareketli hedefi gerçek zamanlı takip eder.

#### 5.7.2 Takip Modları

- Position tracking (XYZ)

- Full pose tracking

- Look-at mode

#### 5.7.3 Kontrol Mekanizması

Sistem:

- Closed-loop çalışmalıdır

- Her frame hata hesaplanır

#### 5.7.4 Basit Mod (v1 için)

- Interpolasyon + IK yaklaşımı

#### 5.7.5 Stabilite Kuralları

- Overshoot olmamalı

- Oscillation olmamalı

- Ani sıçrama olmamalı

### 5.8 Limit Yönetimi (Core Requirement)

Limit kontrolü:

- UI

- IK

- Trajectory

- Tracking

tüm katmanlarda uygulanmalıdır

### 5.9 Çarpışma Kontrolü (v1)

- Self-collision (basic bounding box)

- Workspace limit

### 5.10 Senaryo Yönetimi

- Hareket dizisi oluşturma

- JSON olarak kaydetme

- Tekrar oynatma

### 5.11 Çıktı Paneli

- Tüm eklemlerin anlık açı değerleri  ve ilgili step için kalkış hızıi hareket hızı ve duruş hızı dizi halinde alınabilmeli,

## 6. UI / UX Gereksinimleri

### 6.1 Layout

- Orta: 3D viewport

- Sağ panel:

  - Joint kontroller

  - Pozisyon bilgisi

- Alt panel:

  - Timeline

### 6.2 Etkileşim

- Target sahnede draggable

- Tracking aç/kapa

- Limit yaklaşınca renk uyarısı

### 6.3 Görsel Kalite

- Metalik robot yüzey

- Soft shadow

- Endüstriyel tasarım dili

## 7. Performans Gereksinimleri

- 60 FPS hedef

- Minimum 30 FPS garanti

- GPU acceleration

## 8. Teknik Gereksinimler

- Tarayıcı: Chrome / Edge

- Desktop öncelikli

- WebGL zorunlu

## 9. Test Gereksinimleri

### 9.1 Boundary Test

- Limit değerleri doğru çalışmalı

### 9.2 IK Test

- Erişilebilir hedef → çözüm

- Erişilemez → hata

### 9.3 Tracking Test

- Hedef hareket ederken robot stabil takip etmeli

## 10. Genişletilebilirlik

İleride:

- ROS entegrasyonu

- Gerçek robot bağlantısı

- Vision sistemi entegrasyonu

- Multi-robot simülasyonu

- Cycle time analizi

## 11. Başarı Kriterleri

- Robot hedef pozisyona doğru ulaşmalı

- Hareketler akıcı olmalı

- Limit ihlali olmamalı

- Tracking stabil çalışmalı